ANEXO 4

Recomendações técnicas para manutenção de estradas rurais

- INTRODUÇÃO: Os princípios básicos que regem a elaboração deste Plano estão voltados para soluções técnicas simples, factíveis, de baixo custo, que envolvem elenco de serviços que serão executados com mão de obra da própria municipalidade, obedecendo-se a época do ano e real necessidade de sua realização.

A perenização das obras de adequação dessa estrada está diretamente relacionada à necessidade de vistorias sistemáticas que possibilitem manutenção preferencialmente preventiva, seja ela de rotina ou de emergência, face às características dos materiais utilizados, do uso e impermeabilização. Tais ações são de fundamental importância para o uso racional dos recursos disponíveis por parte desse município.

Estas recomendações técnicas objetivam orientar a manutenção racional e econômica da presente estrada a ser adequada pelo Programa Estadual de Microbacias Hidrográficas.

- pista de rolamento

  - Conformação da Plataforma: Consiste em manter o abaulamento (4 a 6 %) da Pista de Rolamento de acordo com o projeto técnico. Essa operação poderá ser efetuada com a utilização de Moto-niveladora, Caminhão Pipa e Rolo Compactador. A época recomendada para essa operação, deverá coincidir com a de menor intensidade de chuva na região (Inverno).

A conformação da plataforma deverá ser feita no sentido dos bordos para o eixo da estrada  e no caso específico de curvas, do bordo interno para o bordo externo mantendo-se o equipamento obrigatoriamente do lado direito do sentido do tráfego. Uma vez re-conformado a plataforma procede-se o umedecimento, se necessário, e posteriormente a compactação com rolo compactador ou outro equipamento similar.

  - Regularização da Plataforma: Consiste no reparo de eventuais irregularidades ou deformações da pista de rolamento, tais como: costela de vaca, trilhas de rodagem, buracos e pequenas erosões. Essa operação poderá ser efetuada manualmente ou com a utilização de Moto-niveladora, Caminhão Pipa, Rolo Compactador e Caminhão Basculante, pontualmente, movimentando-se o mínimo de material possível, evitando-se assim a desagregação que favorece a erosão. O material a ser utilizado nas correções das imperfeições deverá ser importado, previamente preparado e semelhante ao material existente. Tais serviços deverão ser executados preferencialmente nos meses de menor precipitação eventualmente em qualquer época do ano, quando necessário.

- dispositivos de drenagem

  - Desassoreamento: Consiste na remoção de materiais depositados junto a bigodes, sarjetas, saídas d´água, valas de escoamento, bacias de captação de águas pluviais, etc. Essa operação poderá ser realizada manualmente ou com os seguintes equipamentos: pá-carregadeira, caminhão basculante, retro-escavadora, moto-niveladora, trator de lâmina, etc. A época ideal para a realização dessas operações é durante o período seco do ano ou emergencialmente em qualquer época, quando necessário.

  - Reconformação de cristas: Consiste na reposição de material carreado por erosão, selamento ou trânsito de animais, com a finalidade de garantir a eficácia dos dispositivos de drenagem. Essa operação poderá ser realizada manualmente ou com os seguintes equipamentos: pá-carregadeira, caminhão basculante, retro-escavadora, moto-niveladora, trator de lâmina, etc. A época ideal para a realização dessas operações é durante o período seco do ano ou emergencialmente em qualquer época, quando necessário.

  - Limpeza de caixas coletoras e desobstrução de bueiros: Consiste na retirada manual de materiais diversos que diminuam a eficiência desses dispositivos. Esses serviços deverão ser efetuados pelo menos uma vez ao ano, antes do período chuvoso.

- REVESTIMENTOS

  - Reposição de materiais: Consiste na substituição ou reposição de materiais desgastados pelo uso, segregados ou carreados por erosão. Essa operação poderá ser efetuada manualmente ou com a utilização de Moto-niveladora, Caminhão Pipa, Caminhão Basculante, Rolo Compactador. Esses serviços deverão ser efetuados uma vez ao ano, antes do período chuvoso ou em caráter emergencial.

- proteção vegetativa

  - Roçada da Vegetação: Realizar o controle da vegetação de forma a não interferir na visibilidade da sinalização, tráfego e segurança dos usuários. Essa operação deverá ser realizada com a utilização de roçadeira costal ou tracionada por trator. Essa prática deverá ser realizada sempre que necessário independente do período do ano.

  - Placas de Sinalização: Conservação das placas de sinalização horizontais de forma a garantir total segurança aos usuários. Essa prática deverá ser realizada sempre que necessário independente do período do ano.

  - Manutenção da cobertura vegetal: Especial atenção deve ser dada à proteção vegetativa dos diversos dispositivos de drenagem e taludes por ocasião da manutenção, evitando-se ao máximo sua eliminação. Os trabalhos devem contemplar a reserva e o retorno do banco de sementes, viabilizando a recomposição vegetal que é de vital importância na perenização das obras de adequação de estradas. Eventuais falhas de cobertura vegetal devem ser imediatamente reparadas evitando-se o agravamento do problema.

- ÁREAS LINDEIRAS:

A Prefeitura Municipal deverá durante as inspeções de monitoramento verificar também se as propriedades lindeiras estão mantendo as práticas conservacionistas de modo a contribuir para a manutenção da perenização da estrada adequada alertando os proprietários que não estejam atendendo a esta recomendação.