| PREFEITURA MUNICIPAL DE |  |  | ESPÍRITO SANTO DO TURVO |
| --- | --- | --- | --- |
| Estado de |  | São Paulo |  |
| CGC/MF 57.264.509/0001-69 |  |  | Fone/Fax: (0**14) 3375 9500 |

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA:	Guias e sarjetas.

Local: Av. Aldevino Honório da Silva, Rua 13

PROPR.: Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo.

1 – ACERTO DE SOLO:

Através de moto-niveladora e rolo compactador de forma a ter-se a seção especificada em projeto anexo.

2 – EXECUÇÃO:

Será executada em máquina específica, produzindo uma guia e sarjeta integral, de concreto extrusado de grande densidade, auto-suportante e estruturalmente resistente, Tipo Pav-cret ou similar.

O traço do concreto será com consumo de 250 Kg/m³ de cimento.

  - Será medido pelo volume total, de guias ou sarjetas, aferido considerando-se a seção nominal de projeto e o desenvolvimento total dos perfis executados (m³).

- O item remunera o fornecimento de equipamentos, ferramentas e a mão-de-obra necessária para a execução extrusadas "in loco", compreendendo os serviços:

A) Piqueteamento com intervalo de 5,00 m, em trechos retos, e de 1,00 m no máximo, para trechos com raio de curvatura de no mínimo 3,00 m; fixação da linha de náilon nos piquetes, conforme instruções do fabricante da máquina extrusora e as cotas dos perfis a serem executados;

B) Execução do perfil solicitado de forma contínua, por meio de máquina extrusora; C) Execução de juntas de dilatação por meio de corte superficial, com mais ou menos

0,01 cm de profundidade, sobre as faces aparentes do perfil de concreto, em intervalos de 3 a 4 m; na parte de traz da junta escavar buraco com a colher de pedreiro;

D) Após a execução das juntas de dilatação, execução de acabamento com argamassa de cimento e areia por meio de formas de acabamento, conforme o perfil desejado;

Rua Lino dos Santos, s/n – Jardim Canaã – CEP 18.935-000 – Espírito Santo do Turvo-SP

| PREFEITURA MUNICIPAL DE |  |  | ESPÍRITO SANTO DO TURVO |
| --- | --- | --- | --- |
| Estado de |  | São Paulo |  |
| CGC/MF 57.264.509/0001-69 |  |  | Fone/Fax: (0**14) 3375 9500 |

- Remunera também o fornecimento da argamassa de acabamento e a mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos necessários à execução dos serviços descritos.

Espírito Santo do Turvo, 24 de abril de 2019.

|  | ___________________________ |
| --- | --- |
|  | Luis Felipe Ribeiro Pinto |
|  | Engenheiro Civil |
|  | Crea-sp 5070179395 |

Rua Lino dos Santos, s/n – Jardim Canaã – CEP 18.935-000 – Espírito Santo do Turvo-SP